N-ScanHub使用手册

一、简介

新大陆SDK软件开发包支持Windows平台和linux平台，提供C/C++接口与新大陆设备交互，用户可通过该SDK开发包进行二次开发。通过SDK，用户可以获取设备、发送指令、固件升级等常用功能。目录结构如下：

| 业务 | 说明 |
| --- | --- |
| 支持平台 | Windows平台和Linux平台 |
| 支持编程语言 | C/C++ |
| 功能 | 获取设备、发送指令、固件升级、设备读写、关开、采集图片、拔插通知、获取数据通知等 |
| SDK组成 | N-ScanHubForLinux和N-ScanHubForWindows |
| API说明 | N-ScanHubForLinux和N-ScanHubForWindows 使用同名的接口名称 |

二、N-ScanHubForWindows简介

2.1 目录结构

N-ScanHubForWindows提供了Windows平台下的API，其目录如下：

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| include | 头文件: N-ScanHub.h 内含所有接口说明 |
| lib/x64 | 64位N-ScanHub.dll、N-ScanHub.lib |
| lib/x86 | 32位N-ScanHub.dll、N-ScanHub.lib |
| demo | 库文件和Visual Studio2019编写的demo |
| help | 帮助文档：N-ScanHub.pdf |

2.2 使用教程

测试设备：FM430     开发工具：VS2019  操作系统：Windows 10

N-ScanHubForWindows demo使用步骤：

1.工程中包含头文件N-ScanHub.h和库N-ScanHub.lib路径

2.工程中添加库依赖N-ScanHub.lib

3.开始调用SDK中的函数

4.开始运行：运行程序

效果如下：

2.3 完整的demo示例

#include "N-ScanHub.h"

#include <stdio.h>

#include <windows.h>

#include <chrono>

#include <vector>

#include <string>

#include <iostream>

#include <fstream>

#include <stdlib.h>

#include <thread>

#include "Debug.h"

using namespace std;

// Read device data

void __stdcall ReadCallback(const HANDLEDEV hDevice, const char* buf, int len)

{

printf("-----------ReadCallback len=%d, buf=%s\n", len, buf);

char data[2048] = { 0 };

for (int i = 0; i < len; i++) {

sprintf(data + i * 2, "%02X", buf[i]);

}

printf("-----------ReadCallback data=%s\n", data);

}

// Monitoring device status change

void __stdcall DevStatChangeCallback(const HANDLEDEV hDevice, bool isDevExisted)

{

if (isDevExisted)

printf("hDevice=%p, device is pushed in\n", hDevice);

else

printf("hDevice=%p, device is pushed out\n", hDevice);

}

int main(int argc, char* argv[])

{

int deviceCounts = 0;

DbgPrintf("enum nl_EnumDevices begin\n");

HANDLEDEVLST hDeviceList = nl_EnumDevices(&deviceCounts); // Enumerate device

DbgPrintf("enum nl_EnumDevices end\n");

printf("deviceCounts=%d\n", deviceCounts);

for (int i = 0; i < deviceCounts; i++) // Get all device information

{

HANDLEDEV hDevice;

hDevice = nl_OpenDevice(hDeviceList, i); // Open the device

printf("hDevice=%p, %s\n", hDevice, hDevice != NULL ? "succeed in opening the device" : "failed to open the device");

if (NULL == hDevice)

continue;

T_DeviceStatus status = nl_GetDevStatus(hDevice); // Get device status

printf("status=%d\n", status);

if (argc < 2) {

// Write character string data

const char* strCmd = "QRYSYS"; // QRYSYS: System information

char receivedData[65565] = { 0 };

int recvlen = 0;

nl_Write(hDevice, strCmd, strlen(strCmd), true);

int ret = nl_Read(hDevice, receivedData, 1000, 100);

printf("system info: \n%s\n", receivedData);

}

if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--WriteAsHex") == 0) // Write data to the device in HEX character string

{

// Write hex character string data

const char* strCmdhEX = "7e 01 30 30 30 30 40 51 52 59 53 59 53 3b 03"; // System information

char receivedData[1024] = { 0 };

int nRet = 0;

bool isWrited = nl_WriteAsHex(hDevice, strCmdhEX, true); // Write data

nRet = nl_Read(hDevice, receivedData, sizeof(receivedData), 0); // Read data

printf("nRet=%d, receivedData=%s\n", nRet, receivedData);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--GetDeviceInfo") == 0) // Write data to the device in HEX character string

{

STDeviceInfo info;

memset(&info, 0, sizeof(STDeviceInfo));

nl_GetDeviceInfo(hDeviceList, i, &info);

printf("GetDeviceInfo -------- info\n %s\ntype=%d\n", info.devInfo, info.devType);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--SendCommand") == 0) // Send control commands to the device and obtain the returned information

{

char strCmd[2048] = { 0 };

strcpy(strCmd, "QRYSYS");

DbgPrintf("begin to nl_SendCommand QRYSYS\n");

int result = nl_SendCommand(hDevice, strCmd, strlen(strCmd)); // Send commands

DbgPrintf("nl_SendCommand QRYSYS end\n");

printf("result=%d\n", result);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--SendCommandAsHex") == 0) // Send control commands to the device in the form of HEX character string and get the returned information.

{

const char* strCmd = "51 52 59 53 59 53"; // QRYSYS: System information

T_CommunicationResult result = nl_SendCommandAsHex(hDevice, strCmd, strlen(strCmd)); // Send commands

printf("result=%d\n", result);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--GetCommandResponse") == 0) {

char strCmd[2048] = { 0 };

strcpy(strCmd, "QRYSYS");

char recvData[2048] = { 0 };

int recvLen = 0;

bool result = nl_GetCommandResponse(hDevice, strCmd, strlen(strCmd), recvData, &recvLen, 500, true, false);

printf("result=%d\n", result);

printf("recvData=%s\n", recvData);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--GetPicture") == 0) // Get device image

{

unsigned int imgWidth = 0, imgHeight = 0;

char filename[1024] = { 0 };

sprintf(filename, "1%d.bmp", i);

bool isGetPicSizeOK = nl_GetPicSize(hDevice, &imgWidth, &imgHeight); // Get the image width and height

printf("nl_GetPicSize isGetPicSizeOK=%d\n", isGetPicSizeOK);

if (isGetPicSizeOK && imgWidth > 0 && imgHeight > 0)

{

printf("imgWidth=%d,imgHeight=%d\n", imgWidth, imgHeight);

const int RECV_BUFFER_SIZE = imgWidth * imgHeight * 4;

unsigned char* recvBuffer = (unsigned char*)malloc(RECV_BUFFER_SIZE);

bool isOK = nl_GetPicData(hDevice, recvBuffer, RECV_BUFFER_SIZE); // Get the image raw data

if(isOK)

nl_SavePicDataToFile(filename, recvBuffer, imgWidth, imgHeight, 8);

}

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--GetPictureByConfig") == 0) // Get device image

{

unsigned int imgWidth = 0, imgHeight = 0;

bool isGetPicSizeOK = nl_GetPicSize(hDevice, &imgWidth, &imgHeight); // Get the image width and height

printf("nl_GetPicSize isGetPicSizeOK=%d\n", isGetPicSizeOK);

if (isGetPicSizeOK && imgWidth > 0 && imgHeight > 0)

{

printf("imgWidth=%d,imgHeight=%d\n", imgWidth, imgHeight);

const int RECV_BUFFER_SIZE = imgWidth * imgHeight * 4;

unsigned char* recvBuffer = (unsigned char*)malloc(RECV_BUFFER_SIZE);

STImgParam imgParam;

memset(&imgParam, 0, sizeof(STImgParam));

imgParam.f = 2;

imgParam.q = 3;

STImgResolution imgR[4];

memset(imgR, 0, sizeof(STImgResolution) * 4);

unsigned int nRealLen = 0;

bool isOK = nl_GetPicDataByConfig(hDevice, imgParam, recvBuffer, &nRealLen, imgR); // Get the image data

printf("isOK=%d, recvBuffer1=%02x recvBuffer1=%02x\n", isOK, recvBuffer[RECV_BUFFER_SIZE - 2], recvBuffer[RECV_BUFFER_SIZE - 1]);

char filename[1024] = { 0 };

if (isOK) {

if (imgParam.t == 2) {

for (int i = 0; i < 4; i++) {

printf("imgR[%d] width=%d height=%d\n", i, imgR->width, imgR->height);

}

}

if (imgParam.f == 1) {

sprintf(filename, "test3%d.bmp", i);

FILE* fp = fopen(filename, "wb");

fwrite(recvBuffer, 1, nRealLen, fp);

fclose(fp);

}

else if (imgParam.f == 2) {

sprintf(filename, "test4%d.jpg", i);

FILE* fp = fopen(filename, "wb");

fwrite(recvBuffer, 1, nRealLen, fp);

fclose(fp);

}

else if (imgParam.f == 3) {

sprintf(filename, "test5%d.tiff", i);

FILE* fp = fopen(filename, "wb");

fwrite(recvBuffer, 1, nRealLen, fp);

fclose(fp);

}

else if (imgParam.f == 4) {

sprintf(filename, "test6%d.bmp", i);

FILE* fp = fopen(filename, "wb");

fwrite(recvBuffer, 1, nRealLen, fp);

fclose(fp);

}

else if (imgParam.f == 0) {

long outLen = 0;

STImgResolution imgResIn, imgResOut;

imgResIn.width = imgWidth;

imgResIn.height = imgHeight;

unsigned int imgLen = 0;

IMG_TYPE type = nl_GetDeviceImageColorType(hDevice, &imgResOut, &imgLen);

if (type == TYPE_COLOR) {

unsigned char* outBuf = (unsigned char*)malloc(imgLen);

bool res = nl_ConvertImageColorSpace(hDevice, recvBuffer, RECV_BUFFER_SIZE, imgResIn, outBuf);

sprintf(filename, "test2%d.bmp", i);

nl_SavePicDataToFile(filename, outBuf, imgResOut.width, imgResOut.height, 24); // Save image

sprintf(filename, "test2%d.jpg", i);

nl_SavePicDataToFile(filename, outBuf, imgResOut.width, imgResOut.height, 23); // Save image

}

else {

sprintf(filename, "test1%d.bmp", i);

nl_SavePicDataToFile(filename, recvBuffer, imgResOut.width, imgResOut.height, 8); // Save image

sprintf(filename, "test1%d.jpg", i);

nl_SavePicDataToFile(filename, recvBuffer, imgResOut.width, imgResOut.height, 13); // Save image

}

}

}

free(recvBuffer);

recvBuffer = NULL;

}

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--SetListener") == 0) // Asynchronous reading of device data

{

char receivedData[2048] = { 0 };

nl_SetListener(hDevice, ReadCallback);

Sleep(1000);

for (int i = 0; i < 100; i++)

{

Sleep(7000);

}

nl_StopListener(hDevice);

}

else if (argc >= 3 && strcmp(argv[1], "--ReadDevCfgToXml") == 0) // Read the configuration from the device and save it to the xml file.

{

nl_ReadDevCfgToXml(hDevice, argv[2]);

}

else if (argc >= 3 && strcmp(argv[1], "--WriteCfgToDev") == 0) // Write the configuration file information to the device.

{

nl_WriteCfgToDev(hDevice, argv[2]);

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--SetCbDevStatusChanged") == 0) // Set the callback function when the device status changes.暂时不能使用

{

char receivedData[2048] = { 0 };

nl_SetCbDevStatusChanged(hDevice, DevStatChangeCallback);

Sleep(60000);

printf("SetCbDevStatusChanged finish\n");

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--UpdateFirmware") == 0) // Update device

{

unsigned updateError = -1;

//bool isUpdated = nl_UpdateKernelDevice(hDevice, "Y:\\Newland\\scan\\firmware\\Krnl_MONGO_V2.UJ101.ST.G05.2.bin3", 0, &updateError); // Firmware update

bool isUpdated = nl_UpdateKernelDevice(hDevice, "Y:\\Newland\\scan\\firmware\\GALE\\GALE.UQ101.ST.H02.5.bin2", 0, &updateError); // Firmware update

printf("updateError=%d,%s\n", updateError, isUpdated ? "succeed in updating the firmware" : "failed to update the firmware");

switch (updateError)

{

case Success:

printf("The firmware update is normal.\n");

break;

case FileNameExtError:

printf("file name error\n");

break;

}

}

else if (argc >= 2 && strcmp(argv[1], "--SetNetDeviceConfig") == 0) {

char configData[2048] = { 0 };

strcpy(configData, "Serial Number=N5BC00202NOM;MAC Address=E0:5A:9F:8E:D1:33;Use DHCP=0;IP Address=192.168.3.174;SubNetmask=255.255.255.0;Gateway Address=0.0.0.0;");

char outData[2048] = { 0 };

int nRet = nl_SetNetDeviceConfig(configData, strlen(configData), 5000, outData);

if (nRet != 0)

{

printf("nl_setNetDeviceConfig error\n");

}

printf("\n nl_setNetDeviceConfig outData=%s\n", outData);

}

bool isClosed = nl_CloseDevice(&hDevice); // Close the device

printf("hDevice=%p,%s\n", hDevice, isClosed ? "succeed in closing the device" : "failed to close the device");

}

nl_ReleaseDevices(&hDeviceList); // Release the device list handle

printf("handleDeviceList=%p\n", hDeviceList);

system("pause");

return 0;

}

- 接口说明

Windows和linux下的SDK使用同名的API，具体功能如下：

| 功能列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 函数 |  |  | 说明 |
| HANDLEDEVLST nl_EnumDevices(int* deviceCount, EnumType = ENUM_ALL); |  |  | brief 枚举设备. Param[in] enumType 枚举类型,默认枚举所有类型设备 param[out] deviceCount 设备数 return 设备列表句柄，返回非NULL，表示设备列表存在。返回NULL，表示设备列表不存在 |
| void nl_ReleaseDevices(HANDLEDEVLST* hDeviceList); |  |  | brief 释放设备列表句柄. param[in] hDeviceList 设备列表句柄 |
| HANDLEDEV nl_OpenDevice(const HANDLEDEVLST hDeviceList, unsigned int index, T_Porotocol porotocol = Nlscan); |  |  | brief 打开设备列表指定索引的设备. param[in] hDeviceList 设备列表句柄 param[in] index 索引 param[in] porotocol 厂家协议 return 设备句柄，返回非NULL，表示打开成功。返回NULL，表示打开失败 |
| bool nl_Write(const HANDLEDEV hDevice, const char* data, unsigned int len, bool isPacked = true); |  |  | brief 向设备写数据. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] data 数据 param[in] len 数据长度 param[in] isPacked 数据是否打包 return 是否写数据成功，返回true，表示写数据成功，返回false，表示写数据失败 |
| bool nl_WriteAsHex(const HANDLEDEV hDevice, const char* data, bool isPacked = false); |  |  | brief 以HEX字符串方式向设备写数据. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] data 数据 param[in] isPacked 数据是否打包 return 是否写数据成功，返回true，表示写数据成功，返回false，表示写数据失败 |
| T_CommunicationResult nl_SendCommand(const HANDLEDEV hDevice, const char* command, unsigned int commandLen); |  |  | brief 向设备发送控制指令(接口内部会根据不同协议打包指令). param[in] hDevice 设备句柄 param[in] command 指令 param[in] commandLen 指令长度 return 通讯结果 |
| T_CommunicationResult nl_SendCommandAsHex(const HANDLEDEV hDevice, const char* command, unsigned int commandLen); |  |  | brief 以HEX字符串方式向设备发送控制指令(接口内部会根据不同协议打包指令). param[in] hDevice 设备句柄 param[in] command 指令 param[in] commandLen 指令长度 return 通讯结果 |
| unsigned int nl_Read(const HANDLEDEV hDevice, char* buf, unsigned int len, unsigned int timeout); |  |  | brief 读设备数据. param[in] hDevice 设备句柄 param[out] buf 设备返回的数据 param[in] len 接收的长度 param[in] timeout 超时时间，该值为0时，表示一直读到设备无数据返回 return 设备返回的数据长度 |
| void nl_SetListener(const HANDLEDEV hDevice, readCallback callback); |  |  | brief 设置监听. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] callback 回调函数 |
| bool nl_StopListener(const HANDLEDEV hDevice); |  |  | brief 停止监听设备数据. param[in] hDevice 设备句柄 return 是否停止成功，返回true，表示停止成功，返回false，表示停止失败 |
| bool nl_GetPicSize(const HANDLEDEV hDevice, unsigned int* width, unsigned int* height); |  |  | brief 获取设备图像尺寸. param[in] hDevice 设备句柄 param[out] width 图片的宽 param[out] height 图片的高 return 获取设备图像尺寸是否成功，返回true，表示成功，返回false，表示失败 |
| bool nl_GetPicData(const HANDLEDEV hDevice, unsigned char* imgBuf, int imgBufLen); |  |  | brief 获取设备图像. param[in] hDevice 设备句柄 param[out] imgBuf 图像的数据 param[in] imgBufLen 图像的数据长度 return 获取设备图像是否成功，返回true，表示成功，返回false，表示失败 |
| bool nl_UpdateKernelDevice(const HANDLEDEV hDevice, const char* strFileName, unsigned int reserved = 0, unsigned int* error = 0); |  |  | brief 更新设备 （固件升级成后需要重新枚举设备，才能继续使用设备句柄。 固件升级过程中会重启设备,所以在升级之前会关闭设备状态监测,如有需要,请在升级完成后重新调用nl_SetCbDevStatusChanged）. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] strFileName 固件文件路径 param[in] reserved 保留字段 param[out] error 更新失败后返回的失败编号 return 是否更新成功，返回true，表示更新成功，返回false，表示更新失败 |
| bool nl_CloseDevice(HANDLEDEV* hDevice); |  |  | brief 关闭设备. param[in] hDevice 设备句柄 return 是否关闭成功，返回true，表示关闭成功，返回false，表示关闭失败 |
| bool nl_SavePicDataToFile(const char* bmpName, unsigned char* imgBuf, int width, int height, int flag); |  |  | brief 将采集到的图像数据封装成BMP格式并保存为文件.(图像数据为raw原始数据时,才需要调用此接口,如果获取的图像数据已经是bmp或jpg等成熟数据,直接以二进制方式保存文件即可,无需调用此接口) param[in] bmpName bmp文件名 param[in] imgBuf 图像缓冲数据 param[in] width 图像宽 param[in] height 图像高 param[in] flag图像参数标识 保存文件为bmp位图时,表示图像位深度,取值:8或24 保存文件为jpg时,表示图像质量高低 - 黑白图片: (10-Low, 11-Middle, 12-High, 13-Highest) - 彩色图片: (20-Low, 21-Middle, 22-High, 23-Highest) return 是否保存成功，返回true，表示保存成功，返回false，表示保存失败 |
| T_DeviceStatus nl_GetDevStatus(const HANDLEDEV hDevice); |  |  | brief 获取设备当前状态. param[in] hDevice 设备句柄 return 设备状态 |
| bool nl_ReadDevCfgToXml(const HANDLEDEV hDevice, const char* cfgFilePath); |  |  | brief 从设备读取配置，并保存到xml文件. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] cfgFilePath 配置文件路径 return 是否保存成功，返回true，表示保存成功，返回false，表示保存失败 |
| bool nl_WriteCfgToDev(const HANDLEDEV hDevice, const char* cfgFilePath); |  |  | brief 将配置文件信息写入设备（写入后，需要延时3秒左右，才能执行后续操作）. param[in] hDevice 设备句柄 param[in] cfgFilePath 配置文件路径 return 是否写入成功，返回true，表示写入成功，返回false，表示写入失败 |
| void nl_SetCbDevStatusChanged(const HANDLEDEV hDevice, DevStatChgCallback callback); |  |  | brief 设备状态发生变化时的回调函数.(只针对串口和usb物理连接有效,网络设备请自行通过ip和端口进行检测) param[in] hDevice 设备句柄 param[in] isDevExisted 设备是否存在 |
| bool nl_GetCommandResponse(const HANDLEDEV hDevice, const char* command, unsigned int commandLen, char* response, int *responseLen, unsigned int timeout, bool isPacked, bool isHex); |  |  | brief 发送指令并接收返回指令 param[in] hDevice 设备句柄 param[in] command发送指令数据 param[in] commandLen发送指令长度 param[out]response接收指令数据,需要足够大的空间进行接收 param[in/out]responseLen [in]response分配的空间长度 [out]接收指令数据的真实长度 param[in]timeout超时时间 param[in]isPacked是否需要打包 param[in]isHex是否发送HEX指令数据 return 是否收发成功，返回true，表示成功，返回false，表示失败 |
| bool nl_GetPicDataByConfig(const HANDLEDEV hDevice, STImgParam imgParam, unsigned char* imgBuf, unsigned int *imgBufLen, STImgResolution* imgR); |  |  | brief 根据参数获取图像数据 param[in] hDevice 设备句柄 param[in] imgParam图像参数结构 T，类型：0T - 实时图像（最后一次拍摄的图像），1T - 解码成功的图像 F，图像格式：0F - 原始图像（Raw data), 1F - BMP格式， 2F - JPEG格式 Q，JPEG格式的图像质量：0Q - Low， 1Q - Middle， 2Q - High， 3Q – Highest 其他参数暂时保留,初始化为0 param[out]imgBuf 返回的图像数据,需要足够大的空间进行接收 param[in/out] imgBufLen [in] imgBuf分配的空间长度 [out] 返回的图像数据真实长度 param[out]imgR保留参数,暂时无用.条码区域的四个端点坐标(如果有),需要提前申请STImgResolution[4]数组 return 是否接收成功，返回true，表示成功 false，表示失败 |
| IMG_TYPE nl_GetDeviceImageColorType(const HANDLEDEV hDevice, STImgResolution* imgResOut, unsigned int * imgLen); | brief 获取设备原始图像的图片类型 param[in] hDevice 设备句柄 param[out] imgResOut原始图像的真实分辨率结构,如果是彩色图像,是转换后的分辨率 param[out] imgLen 图像数据的真实大小 return 原始图像类型 |  |  |
| bool nl_ConvertImageColorSpace(const HANDLEDEV hDevice, unsigned char* imgBufIn, long imgBufInLen, STImgResolution imgResIn, unsigned char* imgBufOut); | brief 原始图像色彩空间转换nv12->bgr param[in] hDevice 设备句柄 param[in] imgBufIn原始图像信息 param[in] imgBufInLen原始图像数据长度 param[in] imgResIn原始图像的分辨率 param[out] imgBufOut 转换后的图像数据 return 是否接收成功，返回true，表示成功 false，表示失败 |  |  |
| bool nl_GetDeviceInfo(const HANDLEDEVLST hDeviceList, unsigned int index, STDeviceInfo* stNetDevInfo); | brief 获取设备信息 param[in] hDeviceList设备句柄列表 param[in] index索引 param[out] stNetDevInfo 设备信息结构 return 是否获取成功，返回true，表示成功 false，表示失败 |  |  |
| bool nl_DeviceIsOpenByHandle(const HANDLEDEV hDevice); | brief 设备是否打开 param[in] hDevice 设备句柄 return 是否打开，返回true，表示打开 false，表示关闭 |  |  |
| bool nl_DeviceIsOpenByList(const HANDLEDEVLST hDeviceList, unsigned int index); | brief 设备是否打开 param[in] hDeviceList设备句柄列表 param[in] index索引 return 是否打开，返回true，表示打开 false，表示关闭 |  |  |
| char *nl_GetLastError(); | brief 获取最后一次操作的错误信息 return 错误信息 |  |  |
| int nl_SetNetDeviceConfig(NET_SETTING_TYPE type, char* inData,int inDataLen,int recTimeout,char* outdata); | brief 设置网络设备配置信息 param[in] type配置类型 param[in] inData 配置信息 param[in] inDataLen 配置信息的长度 param[in] recTimeout超时时间 param[in] outdata返回信息 return 0 成功 其他 失败 |  |  |
| bool nl_GetDeviceInfoByHandle(const HANDLEDEV hDevice, STDeviceInfo* stNetDevInfo); | brief 获取设备信息 param[in] hDevice设备句柄 param[out] stNetDevInfo 设备信息结构 return 是否获取成功，返回true，表示成功 false，表示失败 |  |  |
| bool nl_SendBmpDecode(const HANDLEDEV hDevice, const IMG_TYPE imgType, char* bmpFileName, char* retDecode, int* retLen, int* decodeTime, int timeout); | brief 下载图片解码 param[in] hDevice设备句柄 param[in] imgType图片类型 param[in] bmpFileName图片完整路径 param[out] retDecode码池信息 param[out] retLen码池长度 param[out] decodeTime解码时间 param[in] timeout超时时间 return 是否获取成功，返回true，表示成功 false，表示失败 注:必须是设备获取的图片 |  |  |

以下为网络独立接口

| int nl_CreateTcpService(int port, tcpServiceBack callback); | brief 创建网络服务端 param[in] port端口 param[in] callback回调函数 return 小于0失败 |
| --- | --- |
| int nl_CloseClientSocket(int *socket); | brief 关闭客户端socket套接字 param[in] socket客户端套接字 return 0 成功 其他 失败 |
| int nl_ExitTcpService(); | brief 退出网络服务端 return |
| int nl_connectToService(char* serviceIp, int port, int* socket); | brief 连接网络服务端 param[in] serviceIp服务端IP地址 param[in] port服务端端口 param[out] socket网络套接字 return 0 成功 其他 失败 |
| int nl_sendDataToSocket(int socket, char* buf, int buf_len); | brief 通过socket发送网络数据 param[in]socket网络套接字 param[in]buf发送数据 param[in]buf_len发送数据长度 return 0 成功 其他 失败 |
| int nl_readFromSocket(int socket, int nTimeout, char* outbuf, int *buflen); | brief 接收网络数据 param[in] socket网络套接字 param[in] nTimeout超时时间 param[in] outbuf接收数据 param[in] buflen接收数据长度 return 0 成功 其他 失败 |
| int nl_getNetImgData(int socket, int T, int R, int F, int Q, char *imgData, int *realLen, IMG_TYPE* imgtype, int *width, int *heigh); | brief 通过网络获取图像数据 param[in] socket网络套接字 param[in] T图像类型, 0T - 实时图像（最后一次拍摄的图像），1T - 解码成功的图像 param[in] R图像比率,暂时保留,初始化为0 param[in] F图像格式, 0F - 原始图像（Raw data), 1F - BMP格式， 2F - JPEG格式 param[in] Q jpg图像质量, 0Q - Low， 1Q - Middle， 2Q - High， 3Q - Highest param[out] imgData图像数据 param[in/out] realLen [in] imgData分配的空间长度 [out] 返回的图像数据真实长度 param[out] imgtype图像类型 param[out] width分辨率宽 param[out] heigh分辨率高 return 0 成功 其他 失败 |

枚举说明

brief 异常类型. enum T_ErrorType { Success = 0, ///< 无异常. UnknownError = 1, ///< 未知异常. NotExistError = 2, ///< 设备不存在. NotOpenError = 3, ///< 设备未打开. AlreadyOpenError = 4, ///< 设备已打开. AccessDeniedError = 5, ///< 设备拒绝访问. NotInitializedError = 6, ///< 设备未初始化. InvalidParamsError = 8, ///< 无效参数. InvalidFileFormatError = 9, ///< 无效文件格式. FileNameExtError = 10,///< 文件名错误. CommunicationError = 11,///< 通讯异常. MallocError = 12,///< 内存分配错误. UpdateFailedError = 13,///< 更新失败. NoUpdateObjectError = 14,///< 无更新对象. FileNotExistError = 15,///< 文件不存在. BufferOverflowError = 16,///< 缓冲区溢出. FileNotSuitableError = 17,///< 文件不适用. DeviceNotUniqueError = 18,///< 设备不唯一. NoConversionNeeded = 19,///< 图片不需要色彩转换 ConvertColorSpaceError = 20,///< 色彩转换错误 ParamError = 21,///< 参数错误 };

brief 设备状态. enum T_DeviceStatus { Opened = 0, ///< 已打开. NotOpened, ///< 未打开. Closed, ///< 已关闭. NotClosed, ///< 未关闭. Updating, ///< 升级中. Updated, ///< 升级结束. Writing, ///< 写数据中. Written, ///< 写数据结束. Reading, ///< 读数据中. ReadOK, ///< 读数据结束. GettingPicData, ///< 读图像数据中. GetPicDataOK, ///< 读图像数据结束. GettingPicColorType, ///< 获取图像色彩类型. GetPicColorTypeOk, ///< 获取图像色彩类型结束. ConveringColorSpace, ///< 图像色彩转换. ConvertColorSpaceOK, ///< 图像色彩转换结束. UnknownStatus ///< 未知状态. };

brief 指令发送结果. enum T_CommunicationResult { SendError = 0, ///< 发送错误. Support, ///< 支持指令. Unsupport, ///< 不支持指令. OutOfRange, ///< 数据的值不在支持范围. UnknownResult, ///< 未知错误. };

brief 厂家协议. enum T_Porotocol { Nlscan = 0, // 新大陆. };

Brief 图像色彩类型 enum IMG_TYPE { TYPE_UNKNOW = 0,//未知类型 TYPE_GRAY = 1, //黑白 TYPE_COLOR = 2 //彩色 };

Brief 设备类型. enum NL_DEVICE_TYPE { DEV_TYPE_UNKNOW = 0,//未知 DEV_TYPE_USB = 1,//usb设备 DEV_TYPE_COM = 2,//串口设备 DEV_TYPE_NET = 3,//网络设备 };

Brief 网络参数设置类型. enum NET_SETTING_TYPE { DEV_SETTING = 0, ///< 设备网络参数 GROUP_SETTING = 1, ///< 网络分组参数 };